LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Par Philippe Lavalette CSC

Avec  la collaboration de Thomas Châtelet

L’avenir du monde sera métissé croit-on. Et ce qui risque d’être vrai pour l’humanité l’est peut-être aussi aujourd’hui pour la technologie.  L’argentique et le numérique fusionnés en un seul outil ? C’est maintenant possible avec la caméra «Pénélope-D» de Aäton, une proposition géniale proche de l’esprit des frères Lumière qui inventèrent en 1895 un outil hybride : une caméra capable d’être aussi … un projecteur !

L'Aäton Pénélope est une caméra légère et silencieuse qui a commencé à faire ses premiers tournages en 35mm -2 perfs principalement - un peu partout dans le monde depuis fin 2008 et en particulier au Québec avec les films de Podz : «les 7 jours du Talion» et «10 ½» (voir article du mois du mois de  …) . Le grand principe de cette caméra est d'avoir été conçue pour être hybride c’est-à-dire de pouvoir tourner tantôt en film 35mm - grâce à un magasin film -  tantôt en Digital Cinema grâce à un magasin numérique. La Pénélope est dorénavant baptisée Pénélope-D comme Dalsa, du nom du capteur.

Le corps de la caméra est "universel" et ne change pas.

Tout cela est possible dans la mesure où le magasin film de la Pénélope prend entièrement en charge le cheminement de la pellicule (la boucle, la pression de la pellicule sur le plan film, etc.). Le contact entre le corps de caméra et le magasin se fait donc uniquement au niveau du plan film (entre la fenêtre d'impression du corps caméra et le presseur dorsal du magasin).

Dès lors, un magasin numérique avec un capteur électronique (de la taille d'une image 35 mm) peut très facilement se mettre en face de la fenêtre d'impression rendue ainsi très accessible , à la place de la pellicule, sur ce même plan film.

L'Aäton Pénélope-D doit ainsi permettre en plein tournage de passer d'un magasin film à un magasin numérique et vice-versa.

Thomas Châtelet, réalisateur, a rencontré Jean-Pierre Beauviala, l’inventeur de cet outil totalement révolutionnaire.

Thomas Chatelet : Quelle  sera la résolution  du capteur numérique?

JPB : Très haute résolution, 5K et des poussières (en réalité, pour éviter toute confusion : le capteur dépassera les 5K mais le flux vidéo généré et enregistré sera en 4K non compressé). Il aura une grande dynamique, avec une belle matière disons, par rapport à ce qu'on voit dans les images vidéo habituelles.

TC : Et en latitude de pose, tu prévois combien ?

JPB : Plus de 12 stops. Je pense que 12, c'est pas mal. Alors, il y a des astuces qui, à la post-production, permettront d'aller jusqu'à 14, mais 12 de base, c'est bien. Le film étant à 15, il faut le savoir.

TC : Et en terme de solution d'enregistrement ? Parce que c'est du 4K non compressé, c'est ça ?

JPB : C'est non compressé, oui. Il y a une sortie HD, bien sûr, pour le contrôle et dans le magasin, il y a l'enregistreur qui opère sur des disques SSD.

TC : Qui sont en RAID 5, c'est ça ?

JPB : Non, en RAID 0. On a un tel flux à enregistrer que c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est à la limite, mais dans un an, quand la caméra sortira, ce sera bon.

TC : Et tu vas pouvoir proposer des cadences d'images supérieures à 24 im/s ?

JPB : Oui, on a prévu d'aller jusqu'à 40, 50 im/s, on ne sait pas encore. Si on arrive jusqu'à 50, on sera content.

TC : OK. Et donc, ce sera un disque encastrable derrière le magasin.

JPB : Oui, ça rentre par l'arrière, presque à chaud je dirais.

Un truc qui est fabuleux dans ce qu'on fait, c'est que, un, c'est très ergonomique, deux, ça consomme très peu, c'est-à-dire qu'avec deux batteries, on devrait tourner 6 ou 7 heures ! C'est quand même considérable par rapport à tout ce que font les autres.

Et d'autre part, comme on a notre propre OS, le magasin démarre instantanément. C'est pas comme avec la Silicon ou la RED .

On met le courant, et pouf, c'est prêt. C'est comme une caméra film, quoi.

TC : Pourquoi tu t'embarques dans le 4K ?

JPB : Parce que, de toute façon, il faut sur-échantillonner même si à la projection on a moins.

Comme ce qu'on fait avec les films à l'heure actuelle, on «shoote» l'internégatif en 2K. Or, par rapport à un «shoot» 4K, comme on l'a fait pour l'internégatif de Depardon («La Vie Moderne»), la différence n'est pas phénoménale mais elle est de l'ordre du sentiment, de l'ordre de l'impression profonde. Un film négatif, c'est du 6K ou 7K. Bon. Si on le passe par une moulinette 2K ou HD, tu perds le sentiment, tu perds la chair.

TC : L'argument de certains, c'est de dire que le marché n'est pas prêt pour le 4K. Qu'il y aurait des goulets d'étranglement dans tous les sens.

JPB : les goulets d'étranglement sont simples.

Un, il n'y a pas encore de projecteur digital 4K dans les salles pour les gens qui veulent faire du digital projeté.

Deux, pour les mémoires actuelles, quand tu fais du 4K , c'est quand même des flux gigantesques ! Alors, c'est difficile de les enregistrer dans la caméra. C'est déjà plus facile de les copier sur des disques normaux (de stations de post-production). Mais après, tu te retrouves avec des TeraBytes !...

Mais, ça vient ! L'année prochaine. Nous, si on fait une caméra, c'est pas pour dans 6 mois mais pour dans un ou deux ans. Et dans deux ans, ce problème ne se posera plus. C'est pour ça qu'on n’a pas choisi la méthode compressée.

Ça n'empêche pas d'avoir sur le tournage, on fera ça après, une petite boîte qui prend tes disques et, pouf, en fait de l'Avid, de la HD ou je ne sais quoi pour le montage, pour éviter d'avoir des stockages gigantesques, et ne revenir qu'à la fin du montage aux originaux qui t'intéressent.

(NDLR : finalement, Aäton a annoncé une solution embarquée de création de fichiers proxies (en DNxHD) qui sont générés simultanément à l'enregistrement 4K sur carte SD).

TC : Et le type de fichier enregistré ?

JPB : Pour l'instant, c'est du DPX, pur et dur, basique. On avait pensé au DNG… En attendant qu'un format se fasse connaître. Peut-être qu'on contribuera à un format meilleur que le DPX mais pour l'instant c'est encore ce qu'il y a de mieux.

(NDLR : le DPX contiendra l'image brute en RAW).

TC : C'est le standard le plus ouvert ?

JPB : Oui, il suffit de mettre les bons chunks (NDLR : sections d'extension pour les métadonnées).

C'est ce qu'on a déjà fait pour le son.

Mine de rien, personne ne le sait mais ce qui est maintenant devenu le Broadcast Wave Format, c'est-à-dire tout le son digital professionnel enregistré dans le monde, c'est Aäton qui en a été à l'origine.

TC : Vous n’en êtes pas à votre premier standard, c'est clair.

JPB : Disons qu'on ne s'en est jamais trop vanté parce que nous n'étions pas dans le son à l'époque (on travaillait sur l'Indaw) mais on a préparé la venu du Cantar en faisant un format universel. A l'époque, c'était ProTools, c'était ceci, chacun avait son format. Nous, on s'est emparé du Wave, pur et simple, dans lequel on a mis des chunks qui allaient bien pour pouvoir faire du son professionnel. C'est venu aux oreilles de l'EBU qui en a fait le format BWF. Mais personne ne sait qu'à l'origine, c'est nous !

Là, bon, peut-être quand même qu'on ne reproduira pas la même chose, mais le DPX, c'est un bon format. Le tout, c'est de s'entendre entre fabricant de caméra et gens de post-production pour y mettre les chunks dont on a besoin et faire du bon travail. Ça casse pas quatre pattes à un canard, comme on dit.

TC : Et la sortie ?

JPB : Si on a de la chance et que tout se passe bien, exactement l'année prochaine, à la même date.

(entrevue réalisée le 13 Février 21010 dans le cadre du micro-salon de Paris).

Remerciements : Marc Gadoury.

Photo de la pénélope-D

http://cinematographie.info/index.php?/topic/1811-laaeton-penelope-% 26%238710%3B-avec-magasin-4k-se-devoile/

(note : insérer l’image de Pénélope en caméo)

caractéristiques :

poids :7,5kgs.

Sensibilité du capteur : 800 ISO.

Photo de Jean-Pierre Beauviala, inventeur et fondateur de Aäton

www.afcinema.com/ IMG/jpg/JP_Beauviala.jpg